장비마스터 기획 보고서

장비 분류 체계 및 단일 메뉴 UI 구성 방향

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 | 도면검도시스템 (LG도면 – AgentOne Architect) |
| 문서 목적 | (1) 장비를 어떻게 분류할 것인가 (2) 단일 "장비마스터" 메뉴에 어떻게 구성·UI 구현할 것인가 |
| 기준(標準) | 장비일람표 테이블 (실내기/실외기 컬럼셋) |
| 근거 자료 | Confluence 웹/기획 태스크, 장비일람표, DB v2 설계, LG 스펙시트, 정규화 분석, Figma ADM-EQP 초안 |
| 작성일 / 버전 | 2026.07.03 / v0.1 (초안) |

# 1. 배경 및 목적

장비마스터는 검도(도면 정합성 검증)와 생성(자동 배치·선정) 두 메뉴가 공통으로 불러 쓰는 단일 진실 공급원(SSOT)이다. 따라서 마스터의 데이터 구조와 분류 체계가 하위 기능 전체의 품질을 좌우한다.

현재 마스터는 엑셀 기반 데이터를 AI로 밀어넣은 초기 상태이며(Confluence 기획 태스크), 실제 장비일람표 작성에 필요한 항목 추출·정제와 실외기–실내기 매칭 가능/불가 케이스 분석이 미흡하다.

기존 Figma 초안 ADM-EQP-001은 "장비 단가 관리" 중심의 평면 테이블이다. 이를 분류·스펙·호환/조합·단가를 아우르는 마스터로 확장하는 것이 본 기획의 과제다.

# 2. 현황 진단

## 2.1 기존 초안 — ADM-EQP-001 장비 단가 관리

구성: 유형 필터(실외기/실내기/전체) + 모델명 검색 + 적용일 범위 필터 + 데이터 테이블(No·유형·용량·단가·적용일·등록일·수정일·등록자·수정자·비고·기타) + 페이지네이션. 엑셀 일괄 업로드 모달, 단건 등록(ADM-EQP-002)/수정(ADM-EQP-003) 화면 존재.

한계: 단가 관점의 평면 테이블이다. 분류가 2단(실외기/실내기)에 그치고, 스펙 필드가 "용량" 수준(목업에서는 용량 칸에 dxf 파일명이 들어가 있음)이며, 실외기–실내기 관계와 제품군별 스펙을 담지 못한다.

## 2.2 DB v2 설계 (기 구축)

이미 4단 계층(대분류 → 중분류 → 시리즈 → 모델 products) + 가변 스펙(product_specs, JSONB) 하이브리드 구조로 설계되어 있고, 호환/조합 테이블(indoor_outdoor_compat, product_combinations, product_panels)과 게시 상태 게이트(DRAFT/PUBLISHED/ARCHIVED)·공개 뷰·API 키 체계까지 마련돼 있다.

공백: 실데이터 시드 0건(products 등 비어 있음), 정규화 분석이 권고한 공통 컬럼(약 25개)과 실제 DDL 구현 컬럼의 불일치, 제조사(manufacturer)가 FK가 아닌 자유 텍스트.

## 2.3 장비일람표 (기준 標準)

실내기 시트(23컬럼)와 실외기 시트(27컬럼)의 컬럼셋이 서로 다르다. 분류값은 실내기 = 1WAY/4WAY 카세트 등, 실외기 = 냉난방 절환형/냉방전용. 이 표가 최종 산출물이므로, 마스터는 장비일람표의 모든 컬럼을 1급(정렬·검색·검증 가능) 필드로 보유해야 생성이 자동으로 채우고 검도가 검증할 수 있다.

## 2.4 Confluence 기획 태스크 — "장비 마스터" 항목 요지

- 엑셀 → AI로 밀어넣은 상태이며, 장비일람표 작성에 필요한 항목의 확인·추출이 필요

- 엑셀 저장 시 추출 데이터 확인 필요

- 생성 부분에서 표현할 데이터의 정제 필요 (냉방 와트 중심 출력으로 추정)

- GHP·EHP 등 실외기–실내기 간 매칭 불가능/가능 케이스가 있으나 이에 대한 분석이 부족 → 본 기획의 핵심 반영 사항

- 추후 생성 산출물의 선정·사용 데이터 기반으로 장비일람표 작성 필요

# 3. 핵심 문제 정의

| 문제 | 내용 |
| --- | --- |
| 분류 부재 | 2단(실외기/실내기)로는 제품군(EHP·GHP·AWHP·Chiller·FCU·환기 등)과 실내기 형태(1WAY·4WAY·덕트·스탠드 등)를 표현할 수 없다. |
| 스펙 스키마 불일치 | 제품군마다 필요한 컬럼이 다르다(장비일람표부터 실내기 23 vs 실외기 27). 단일 평면 테이블로는 수용 불가. |
| 관계 부재 | 실외기↔실내기 호환·조합, 최대 연결수·조합비 규칙이 마스터에 없어 검도·생성이 활용하지 못한다. |
| 단가 편중 | 초안은 단가 중심. 단가는 마스터의 한 단면일 뿐, 마스터의 본체가 아니다. |

# 4. 장비 분류 체계 — 어떻게 분류할 것인가

핵심 원칙: 장비일람표의 "유형/분류"를 최상위 축으로 삼고, 제품군(에너지원·시스템 방식)과 형태를 하위 축으로 계층화한다. 이 계층은 좌측 트리로 노출하고, 노드 선택 시 우측 모델 테이블을 필터링한다.

| 계층 | 정의 | 예시 | 장비일람표 / DB 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 대분류 | 장비의 역할·설치 위치 | 실외기 / 실내기 / 환기 / 판넬 / 시공자재 / 제어·통신 | 시트 구분 · product_categories |
| 2. 중분류 | 제품군·시스템 방식(에너지원) | 실외기: EHP(Multi V)·GHP·AWHP·수냉식·Chiller·Single(PAC) 실내기: 1WAY·4WAY 카세트·덕트·벽걸이·스탠드·FCU | "분류" 컬럼 · product_subcategories · energy_sources |
| 3. 시리즈 | 브랜드 제품 라인 | Multi V Super 5, Multi V i, GHP Super III | product_series (mfl_code, release_year) |
| 4. 모델 | 실판매 단위 = 마스터 레코드 | RPUW12BX9M, GPUW280C2S | products.model_code (UNIQUE) |

부가 분류 축(운전특성): 냉난방 절환형 / 냉방전용 / 히트펌프 — 장비일람표 실외기 분류값과 일치시켜 태그로 관리한다.

# 5. 스펙 필드 설계 — 장비일람표 기준

원칙: 장비일람표의 전 컬럼을 마스터의 필수 정규화 필드(정렬·검색·검증 대상)로 승격하고, 제품군 고유 항목은 확장 스펙(JSONB)으로 둔다.

## 5.1 실내기 필수 필드 (장비일람표 Group6_1 기준, 23컬럼)

| 범주 | 필드 |
| --- | --- |
| 식별·분류 | 모델명, 분류(1WAY/4WAY 카세트 등) |
| 능력 | 정격냉방능력(W), 정격난방능력(W) |
| 전기 | 전원(상·선식·V·Hz), 정격소비전력(kW), 운전전류(A) |
| 송풍 | 송풍기 풍량(CMM), 기외정압(mmAq), 정격출력(W) |
| 물리 제원 | 제품중량(kg), 본체치수(W×H×D), 판넬치수(W×H×D) |
| 배관 | 접속구경 — 액관/가스관/드레인관(mm) |
| 결선·보호 | 통신선(mm²), 전원선(mm²), 누전차단기 규격·수량 |

## 5.2 실외기 필수 필드 (장비일람표 Group6_2~4 기준, 27컬럼)

| 범주 | 필드 |
| --- | --- |
| 식별·분류 | 모델명, 분류(냉난방 절환형/냉방전용) |
| 능력 | 냉방능력 정격(W), 난방능력 정격(W), 난방능력 -15℃(W) |
| 효율 | 효율(EERa/COP), 효율등급 |
| 전기 | 전원, 소비전력 냉방/난방(kW), 운전전류 정격/최대(A) |
| 송풍 | 송풍기 형식, 풍량(CMM), 정격출력(kW) |
| 물리·냉매 | 제품중량(kg), 본체치수(W×H×D), 냉매 |
| 배관 | 배관경 — 액관/가스관(mm) |
| 결선·보호 | 연결전선 전원선/통신선(mm²), 누전차단기 규격·수량 |

## 5.3 확장 스펙 (JSONB) — 제품군 고유 항목

| 제품군 | 고유 스펙 예시 |
| --- | --- |
| GHP | 엔진(형식·배기량·출력·윤활유), 압축기, 냉각수(봉입량·농도·동결온도), 연료(가스종·압력) |
| Chiller | 증발기(Shell&Tube·유량 LPM), 응축기, 부분부하효율(IPLV), 원격제어(Modbus) |
| FCU | 물유량(ℓ/min), 수두손실(kPa), 물배관경, 능력조건 A/B |
| 환기(ERV) | 전열교환효율(%), 급기/배기 팬 RPM, 필터등급, 연결덕트 구경 |
| AWHP | 열교환기(냉매–물), 급탕 능력 등 |

정제 규칙(Confluence 반영): 단위 통일(kcal/h → W, ÷0.8598), 생성 노출용 경량 필드(냉방 W 중심)를 별도 뷰/API로 제공, 엑셀 표기 차이는 라벨 매핑(spec_label_aliases)으로 흡수한다.

# 6. 실외기–실내기 매핑·조합 모델 (핵심 신규)

요구(사용자 + Confluence): 실외기에 엮인 실내기를 최단 경로로 일괄 수정하고, 실내기를 드래그하여 역으로 실외기에 연결(매핑)한다. GHP·EHP 등 매칭 가능/불가 케이스를 정의한다.

## 6.1 데이터 모델

- 호환 규칙(indoor_outdoor_compat): 에너지원 단위 호환(예: GHP 실외기 ↔ GHP 전용 실내기, EHP Multi V 실외기 ↔ Multi V 실내기). 교차 제품군은 원칙적 불가. "가능/불가/조건부" 3상태 + 사유 관리.

- 조합 규칙(product_combinations · 실외기 그룹): 실외기 1대가 실내기 N대를 수용. 제약 = 최대 연결 실내기수, 조합비(연결 실내기 용량합 ÷ 실외기 용량, 예 0.5~1.3). 초과 시 경고.

- 듀얼/탠덤 실외기: 실외기 유닛 조합(quantity=2)도 표현.

## 6.2 UI 요구 → 매핑 보드 (7.3에서 상술)

- 실외기 카드 중심 배치 + 실내기 카드를 드래그하여 연결(양방향 매핑)

- 실외기 선택 → 엮인 실내기 리스트 인라인 일괄 편집(대수·모델 교체) = 최단 경로 수정

- 실외기 그룹 병합/분할

- 연결선·조합비 게이지·호환 위반 실시간 경고(무채색 + 아이콘, 프로젝트 색상 규칙 준수)

# 7. 단일 "장비마스터" 메뉴 구성 — UI 구현

원칙: 좌측 관리자 메뉴에는 "장비마스터" 단일 항목만 둔다. 진입 후 내부를 탭/뷰로 분화하여 분류·스펙·매핑·단가·업로드를 한 메뉴에서 처리한다(초안의 분리형 001/002/003을 단일 메뉴의 내부 뷰로 재편).

| 뷰 | 명칭 | 역할 | 초안 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 장비 목록 | 좌측 분류 트리 + 우측 모델 테이블(유형별 동적 컬럼) | ADM-EQP-001 확장 |
| V2 | 상세/등록/수정 | 공통 필드 + 제품군 확장 스펙 폼 + 판넬 매핑 + 단가 이력 | 002/003 통합 |
| V3 | 호환·조합 매핑 | 실외기↔실내기 드래그 매핑, 그룹 병합/분할, 조합비 검증 | 신규 |
| V4 | 엑셀 업로드·동기화 | 템플릿·업로드 검증 미리보기·라벨 매핑·reject 관리 | 업로드 모달 확장 |
| V5 | 게시·단가 관리 | DRAFT/PUBLISHED 게이트, 적용일 단가 이력 | 단가 분리 |

## 7.1 V1 장비 목록

- 좌측: 분류 트리 패널(접기/펼치기) — 대분류 > 중분류 > 시리즈

- 우측: 콘텐츠 최대화 테이블 — 선택 유형에 따라 컬럼셋 동적 전환(실내기 23 / 실외기 27), 정렬·필터·검색·페이지네이션(초안 재사용), 상태 뱃지(DRAFT/PUBLISHED/단종)

- 상단: 신규 등록, 엑셀 업로드, 게시 상태 필터

## 7.2 V2 상세 / 등록 / 수정

- 섹션 카드: 기본정보(분류·모델명·시리즈·제조사) / 공통 스펙(장비일람표 필드) / 확장 스펙(제품군별 동적 폼, JSONB) / 판넬(실내기) / 단가(적용일 이력) / 게시 상태

- 유형 선택 시 폼 필드 동적 구성, 필수(*)·단위·placeholder 명시

## 7.3 V3 호환·조합 매핑 (핵심)

- 좌: 실외기 목록/캔버스,  우: 미할당 실내기 풀

- 드래그: 실내기 → 실외기 드롭 = 연결, 실외기 → 실내기 방향(역매핑)도 지원

- 실외기 노드 클릭 → 엮인 실내기 인라인 일괄 편집(대수·모델 변경) = 최단 경로 수정

- 그룹 병합/분할 버튼, 연결선·조합비 게이지·호환 위반 경고

- 저장 시 indoor_outdoor_compat / product_combinations 반영

## 7.4 V4 엑셀 업로드·동기화

- 템플릿 다운로드(제조사 LG 고정), D&D 업로드(xlsx/xls, 최대 10MB), 검증 미리보기(총/정상/오류/중복), 라벨 매핑(표기 차이 흡수), 미매칭 reject 관리

## 7.5 V5 게시·단가

- DRAFT → PUBLISHED 전환 게이트(필수 항목 검증), 검도/생성은 PUBLISHED만 조회, 적용일 기준 단가 이력(SCD Type2)

화면설계 산출 규칙(프로젝트 지침 준수): 각 뷰는 와이어프레임 + 화면 명세 + 컴포넌트 테이블 2-프레임 체계로 작성, 무채색 · Noto Sans KR, 사이드 패널 접기/펼치기 원칙 적용.

# 8. 초안(ADM-EQP-001) 대비 변경점

| 항목 | 기존 초안 | 신규 장비마스터 |
| --- | --- | --- |
| 구조 | 단가 중심 평면 테이블 | 분류 트리 + 스펙 마스터 + 매핑 보드 (단가는 V5 한 탭) |
| 분류 | 유형 2종 필터(실외기/실내기) | 4단 분류 체계 + 운전특성 축 |
| 스펙 | 범용 11컬럼(용량 1개) | 유형별 정식 컬럼셋(장비일람표 기준) + 확장 스펙 |
| 관계 | 없음 | 실외기↔실내기 호환·조합 매핑 UI 신규 |
| 업로드 | 단건 업로드 검증 | 라벨 매핑·reject 관리 포함 동기화 |

# 9. 검도·생성 연동 (SSOT)

- 검도: 장비일람표 전 필드 조회 → 도면 표기와 정합성 검증(모델·용량·전원 등), PUBLISHED 스펙 기준

- 생성: 경량 필드(냉방 W 중심) + 호환·조합 규칙 조회 → 자동 선정·배치·그룹 병합/분할, 선정 결과를 장비일람표로 역작성

- 연동 방식: 마스터가 API로 제공, PUBLISHED 게이트로 노출 제어, 두 메뉴는 읽기 전용 소비

# 10. 실행 로드맵 및 오픈 이슈

## 로드맵

- 분류 체계 확정(실외기 에너지원 × 실내기 형태 매트릭스) + 장비일람표 컬럼 ↔ 마스터 필드 ↔ 스펙시트 라벨 매핑표 확정

- 실외기–실내기 매칭 규칙 데이터 확보(LG 조합표 / 표준 장비선정표·조합비 활용) — Confluence "분석 부족" 해소

- DDL 정합화(분석 권고 공통 컬럼 반영) + 실데이터 시드(스펙시트 60+개 ETL)

- Figma 재설계: 장비마스터 단일 메뉴 V1~V5 와이어프레임(2-프레임 체계)

## 오픈 이슈

- 모델명 복합키 문제 — 동일 모델이 A/B조건·냉방전용/냉난방으로 중복 등재(장비선정표 확인) → 조건을 키에 포함할지 결정 필요

- 단위 통일 정책(W/kW/kcal/h) 및 생성 노출 경량 필드 범위(냉방 W 한정?) 확정

- 제조사 확장(향후 타사) 시 분류·스펙 표준 충돌 처리

- 판넬·부속자재 마스터 범위(장비일람표 판넬치수 반영)